珠江和闽江水系现有内河运输船舶标准化认定技术要求

一、认定范围

2015年3月31日（含，下同）前建造完工、经营范围（以船舶营业运输证核定为准，下同）在西江航运干线、珠江三角洲高等级航道网、珠江水系“三线”（右江、北盘江－红水河、柳江－黔江）、闽江干流水域内的内河干散货船、液货船、集装箱船、自卸砂船等运输船舶。

二、标准适用条件及认定要求

1.主尺度系列标准

（1）西江航运干线过闸船舶标准船型主尺度系列标准

2012年4月1日以后开工建造的，经营范围航经西江航运干线船闸的干散货船、液货船、集装箱船和自卸砂船等运输船舶，其主尺度应符合交通运输部“关于公布西江航运干线过闸船舶标准船型主尺度系列及有关规定的公告”（2011年第94号）的要求。

（2）珠江水系“三线”过闸运输船舶标准船型主尺度系列标准

2013年4月1日以后开工建造的，经营范围航经珠江水系“三线”船闸的干散货船、液货船和集装箱船等运输船舶，其主尺度应符合交通运输部“关于公布珠江水系“三线”过闸运输船舶标准船型主尺度系列及有关规定的公告”（2012年第72号）的要求。

（3）闽江干流过闸运输船舶标准船型主尺度系列标准

2013年4月1日以后开工建造的，经营范围航经闽江干流船闸的干散货船、自卸货船、集装箱船等运输船舶，其主尺度应符合交通运输部“关于公布闽江干流过闸运输船舶标准船型主尺度系列及有关规定的公告”（2012年第71号）的要求。

（4）经营范围航经西江航运干线、珠江水系“三线”和闽江干流船闸的现有船舶，但开工建造时间早于公告生效时间的，应对其是否符合主尺度系列标准进行验证。

（5）经营范围不航经西江航运干线、珠江水系“三线”和闽江干流船闸的现有船舶，没有主尺度系列标准要求，仅记录其主尺度。

2.燃料消耗、CO2排放（以下简称“能效指标”）标准

2012年7月1日后开工建造的，400总吨以上，以柴油机作为主推进动力的经营范围在西江航运干线、珠江三角洲高等级航道网、珠江水系“三线”和闽江干流水域内的干散货船、集装箱船（含集散两用船）、油船（含油化两用船），其能效指标应符合交通运输部公布的《营运船舶燃料消耗限值及验证方法》（JT/T 826－2012）和《营运船舶CO2排放限值及验证方法》（JT/T 827－2012）的限值要求。

前述船舶以外的其它运输船舶，没有指标限值要求，仅计算其指标值。

三、认定结果的分类表述

1.主尺度系列标准认定结果分类表述

符合标准船型主尺度标准要求的，认定结果表述为“该船符合YYYY年版XXXX标准船型主尺度标准”，如“该船符合2012年版西江航运干线过闸船舶标准船型主尺度标准”。

在主尺度系列标准生效之日前开工建造的船舶，营运范围航经相应船闸且不符合标准船型主尺度系列要求的，认定结果表述为“该船在标准船型主尺度标准生效前建造”；营运范围不航经船闸且不符合任何标准船型主尺度系列要求的，认定结果表述为“该船尚无相应的主尺度标准要求”。

在主尺度系列标准生效之日后开工建造的船舶且不符合任何标准船型主尺度系列要求的，认定结果为“该船为非过闸船舶(不得通过西江航运干线、珠江上游“三线”船闸或不得通过闽江干线船闸”)。

2.“能效指标”认定结果分类表述

符合能效指标限值要求的，认定结果表述为“该船符合2012年版能效指标限值要求”；不符合的，认定结果表述为“该船不符合2012年版能效指标限值要求”。

没有能效指标限值要求的船舶，认定结果表述为“该船尚无能效指标限值要求”。